# Album de las practicas realizadas en el semestre

Emmanuel Buenrostro Briseño

22300891

5°I

Arquitectura y Organización de Computadoras

Agosto-Diciembre 2024

Profesor: Antonio Lozano González

# Índice

- Índice   ------------------------------------------------------------ 2

- Contador Binario  ---------------------------------------------  3

- Grabación Lectura de una EEPROM  --------------------- 8

- Grabación Lectura Automática de una memoria EEPROM  -----------------------------------------------------  15

- Sistema mínimo ----------------------------------------------- 22

- Retardo --------------------------------------------------------- 26

- Secuencias Especiales ---------------------------------------- 29

- Promedios ------------------------------------------------------ No

- Potencia de un número -------------------------------------- 33

- Manejo de la pantalla LCD --------------------------------- 36

10.Comparación de Letras utilizando la pantalla LCD – 41

11. Promedios variados ----------------------------------------- 48

12. Uso de los timmers internos del microcontrolador --- 55

13. Uso de las interrupciones internas ----------------------- 63

Contador Binario

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | - Fundamentos de Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Tema: | Los elementos de memoria y su organización jerárquica. |  |  |
| No. de Práctica: | 1 | Nombre de la práctica: |  | Contador Binario |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano Gonzales |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 16/9/24 |

- Objetivo

Realizar un conteo binario de 4 bits para su utilización como medio para incrementar direcciones de una memoria.

- Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Proto |
| 1 | 555 |
| 2 | Capacitor |
| 1 | 74ls191 |
| 6 | Resistencias |
| 4 | Leds |

- Desarrollo de la práctica

- Consideraciones de diseño

Realizar un contador de 4 bits, puede contar de 0 a 9 o bien, de 0 a F. Utilizar cuatro Flip Flop para esta tarea o algún contador que tengan (74190, 74191 etc.) Pueden usar un botón pulsador para incrementar la cuenta, o un circuito, como puede ser el 555, si utilizan este último favor de usar una baja frecuencia para poder ver la cuenta.

- Configuración y características de componentes

Escribir las características eléctricas obtenidas del manual del fabricante de los elementos utilizados más importantes.

- Implementación (diagrama eléctrico)

- Observaciones y Conclusiones

Esta practica fue sencilla debido a que ya hemos visto bastantes veces este circuito tanto en Digitales 2

Como en temas de electrónica, aunque siempre es algo útil para recordar como usar el 74ls191 y el 555

Grabación Lectura de una EEPROM

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | - Fundamentos de Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Tema: | Los diferentes tipos de memoria interna de una computadora. |  |  |
| No. de Práctica: | 2 | Nombre de la práctica: |  | Grabación Lectura de una EEPROM |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5to | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 29/08/24 |

- Objetivo

Grabar una memoria EEPROM, para su posterior uso como memoria de un sistema mínimo.

- Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Memoria EEPROM AT28C64 |
|  | cable de proto |
| 12 | Resistencias de 330 |
| 8 | Leds |
| 1 | Proto |
| 1 | Dip switch de 4 entradas |

- Desarrollo de la práctica

- Consideraciones de diseño

Tabla:

| Binario | Hexadecimal | Decimal |
| --- | --- | --- |

| 01011011 | 5B | 91 |
| --- | --- | --- |

| 11100010 | E2 | 226 |
| --- | --- | --- |

| 00101100 | 2C | 44 |
| --- | --- | --- |

| 10110101 | B5 | 181 |
| --- | --- | --- |

| 01100110 | 66 | 102 |
| --- | --- | --- |

| 10011101 | 9D | 157 |
| --- | --- | --- |

| 00010111 | 17 | 23 |
| --- | --- | --- |

| 11111001 | F9 | 249 |
| --- | --- | --- |

| 00111101 | 3D | 61 |
| --- | --- | --- |

| 01001010 | 4A | 74 |
| --- | --- | --- |

| 10101011 | AB | 171 |
| --- | --- | --- |

| 11000101 | C5 | 197 |
| --- | --- | --- |

| 01111011 | 7B | 123 |
| --- | --- | --- |

| 00011010 | 1A | 26 |
| --- | --- | --- |

| 10001111 | 8F | 143 |
| --- | --- | --- |

| 11011100 | DC | 220 |
| --- | --- | --- |

- Configuración y características de componentes

Escribir las características eléctricas obtenidas del manual del fabricante de los elementos utilizados

La AT28C64 es una memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) fabricada por Microchip Technology. Aquí tienes algunas características eléctricas típicas de este dispositivo:

Voltaje de operación: El rango típico de voltaje de operación es de 4.5V a 5.5V.

Consumo de corriente:

Lectura: Suele consumir alrededor de 30 mA (máximo).

Escritura: El consumo puede variar, pero suele estar en el rango de 60 mA (máximo).

Standby: Consumo de corriente muy bajo en modo de espera.

Tiempo de acceso:

Tiempo de lectura: Generalmente en el rango de 150 a 450 nanosegundos (ns).

Tiempo de escritura: Depende del modo de escritura, pero suele ser en el rango de 2 a 10 milisegundos (ms).

Ciclos de escritura/lectura: La AT28C64 suele tener una alta durabilidad con una gran cantidad de ciclos de escritura/lectura, típicamente más de 10,000 ciclos.

Interfaz de comunicación: Utiliza una interfaz paralela de datos y direcciones para la lectura y escritura de datos.

Capacidad: La AT28C64 tiene una capacidad de 64 kilobits, organizada en 8 kilobytes (8K) de memoria.

- Diagramas:

- Implementación (diagrama eléctrico)

- Observaciones y Conclusiones

Es muy importante tomar en cuenta el modo en el que se conecta la memoria a la protoboard para no dañar la misma

Esto debido a que cualquier voltaje que entre por un lugar donde no deberia podría causar daños en los

Circuitos de la memoria ya que estas ocasionando una reacción no esperada, o un voltaje que no acepta.

Y entonces se puede quemar, teniendo que comprar una nueva.

Las protoboards pueden tener defectos

En mi caso habia algún corto circuito porque los leds que no debían prender a veces prendían parpadeando

Y entonces cada vez que tocabas la memoria se estabilizaban, pudiendo ser una muestra de que habia

Algún defecto en mi protoboard que provocaba esos cortos circuitos.

Conclusiones

Es algo bastante interesante, el como guardas la información por 10 algún tiempo para despues mostrarla en

Leds, o en general, en voltaje que ocasiona que puedas hacer mas cosas especificas porque ahora

Tienes una forma de guardar ciertos valores de información para distintos circuitos y sin que se borre.

Grabación Lectura automática de una memoria EEPROM

Carita Feliz -> :D

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | - Fundamentos de Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Tema: | Los diferentes tipos de memoria externa de una computadora. |  |  |
| No. de Práctica: | 3 | Nombre de la práctica: |  | Grabación Lectura automática de una memoria EEPROM |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Semestre: | 5 | Grupo: | 5I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 16/09/2024 |

- Objetivo

Grabar una memoria EEPROM, y visualizar nuestro registro de forma automática, para conocer como desplazarse en la memoria.

- Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 2 | protoboard |
| 1 | memoria at28c64 |
| 1 | display 7 segmentos anodo comun |
| 1 | 555 |
| 1 | 74ls191 |
| - | cable para proto |

- Desarrollo de la práctica

- Consideraciones de diseño

- Configuración y características de componentes

Escribir las características eléctricas obtenidas del manual del fabricante de los elementos utilizados más importantes.

Memoria at28c64.

74ls191:

555:

- Diagramas:

Valores en la memoria:

| Ub | Binario | Hexadecimal | Digito en display |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00100100 | 24 | 2 |
| 01 | 00100100 | 24 | 2 |
| 02 | 00110000 | 30 | 3 |
| 03 | 01000000 | 40 | 0 |
| 04 | 01000000 | 40 | 0 |
| 05 | 00000000 | 00 | 8 |
| 06 | 00010000 | 10 | 9 |
| 07 | 01111001 | 79 | 1 |
| 08 | 00100100 | 24 | 2 |
| 09 | 00100100 | 24 | 2 |
| 0A | 00110000 | 30 | 3 |
| 0B | 01000000 | 40 | 0 |
| 0C | 01000000 | 40 | 0 |
| 0D | 00000000 | 00 | 8 |
| 0E | 00010000 | 10 | 9 |
| 0F | 01111001 | 79 | 1 |

- Implementación (diagrama eléctrico)

- Observaciones y Conclusiones

Esta practica se vuelve bastante simple si tienes las dos practicas anteriores, ya que es solo juntarlas y cambiar los valores guardados en la memoria. Sin embargo, es bastante interesante el como se puede usar estas cosas ya que justo aprovechas al máximo el guardar información repitiendo un ciclo. Tambien hay que tener cuidado al retirar la memoria porque se me rompió una pata.

Sistema Mínimo

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | - Elementos de un Microprocesador y su arquitectura interna. |  |  |  | Tema: | Definición de microprocesador como parte de una computadora. |  |  |
| No. de Práctica: | 4 | Nombre de la práctica: |  | Sistema mínimo |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: |  |  | Período: |  | Fecha: | 28/10/24 |

- Objetivo

## Hacer un sistema mínimo, utilizando: memoria, CPU, buses, dispositivos de entrada y salida, para programarlo en lenguaje de bajo nivel, como conocimientos previos de sistemas embebidos.

- Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador AT89S52 |
| 1 | Memoria AT28C64B |
| 1 | Latch 74573 |
| 1 | Buffer 74245 |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |
| 9 | Resistencias |
| 1 | Push Button |
| 2 | Protos |
| 1 | Cristal Cuarzo 12 MHz |
| Mucho | Cable para proto |
| 2 | Capacitores 33pF |

- Desarrollo de la práctica

- Consideraciones de diseño

Utilizando una memoria EEPROM como memoria externa de un sistema computacional y un microcontrolador como un CPU y, además agregándole entradas para introducir información y, salidas para poder ver resultados; hacer un sistema mínimo interconectado por medio de buses, en el reporte de practica agregar un diagrama de las conexiones realizadas.
PD. Se está dando mucho tiempo, no por esto se debe dejar al final, la recomendación es que se haga lo más pronto posible, por cualquier inconveniente que se pueda presentar.

- Configuración y características de componentes

Escribir las características eléctricas obtenidas del manual del fabricante de los elementos utilizados más importantes.

Microcontrolador AT89S52

- Voltaje de alimentación (Vcc): 4.0V a 5.5V

- Corriente de operación (típica): Aproximadamente 20 mA a 5V

- Velocidad máxima de operación: 33 MHz

- Corriente de entrada/salida en pines I/O: Máximo ±10 mA (por pin)

- Corriente total de salida de pines: Máximo 71 mA

- Corriente en modo Power-down: <1 µA a 5V

Memoria EEPROM AT28C64B

- Voltaje de alimentación (Vcc): 4.5V a 5.5V

- Corriente en modo activo: 30 mA (lectura), 20 mA (escritura)

- Corriente en modo standby: 100 µA

- Tiempo de acceso (tAA): 150 ns (típico)

- Resistencia mínima a borrado/escritura: 100,000 ciclos por celda

Latch 74573 (Latch de 8 bits)

- Voltaje de alimentación (Vcc): 4.5V a 5.5V

- Corriente de operación: 80 µA (típico) en estado bajo, con carga mínima

- Corriente de salida máxima: ±35 mA (por pin)

- Tiempo de propagación: 15-20 ns

- Corriente total máxima de salida: 70 mA

Buffer 74245 (Transceptor bidireccional de 8 bits)

- Voltaje de alimentación (Vcc): 4.5V a 5.5V

- Corriente de operación: Aproximadamente 40 µA en modo standby

- Corriente de salida máxima: ±35 mA (por pin)

- Tiempo de propagación: 10-15 ns (típico)

- Corriente total máxima de salida: 70 mA

- Diagramas (puede ser la foro del pintarron)

- Implementación (foto)

- Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Es demasiado cableado (bastante mas que cualquier otra practica que e hecho) y no se como le voy a hacer

Si tengo que encontrar algun error en esta cosa, siendo la mejor opción probablemente recablearlo (mas que

Nada porque pense que era buen acomodo pero no lo es y quedaron cables muy grandes y largos y entrelazados)

Retardo

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | - Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 5 | Nombre de la práctica: |  | Retardo |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 25/10/24 |

1. Objetivo. Hacer un retardo de x+5 segundos, para ir conociendo el lenguaje en ensamblador.

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Utilizando su sistema mínimo, deberán hacer un retardo de (x+5) segundos, Dicho retardo se mostrará con un led encendido y apagado durante esos segundos. Donde x, es el último dígito de tu registro.

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

Lo que hacemos para hacer el retraso es en un espacio de memoria guardar 8*(segundos) y hacer que mientras ese no sea cero (con un djnz) haga un ciclo de mover ciertos registros un montón de veces (la cantidad contada como para que 8 de esos sea un segundo) y al hacerlo (Segundos) veces se tarda los segundos que queremos que se tarde.

c) Código LST.

0000 759001              1     inicio: mov     P1, #01H

0003 12000F              2             lcall   time

0006 759000              3             mov     P1,#00H

0009 12000F              4             lcall   time

000C 020000              5             ljmp    inicio

000F 7A30                6     time:   mov     R2,#30H

0011 79FA                7     paca:   mov     R1,#0FAH

0013 78FA                8     aca:    MOV     R0,#0FAH

0015 D8FE                9     aqui:   DJNZ    R0,aqui

0017 D9FA               10             djnz    R1,aca

0019 DAF6               11             djnz    R2,paca

001B 22                 12             ret

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Este es un codigo que vamos a utilizar un montón en el resto de las practicas para tener un control mas humano

Sobre lo que hacen los códigos ya que trabajar a la velocidad del micro (para nosotros poder hacer los cambios que ocupamos)

Es imposible, y poder pausarlo es bastante útil.

Secuencias especiales

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | - Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 6 | Nombre de la práctica: |  | Secuencias especiales |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 25/10/24 |

1. Objetivo. Realizar desplazamientos en los leds, para ver como dichos ciclos y/o corrimientos pueden representar
en realidad operaciones aritméticas.

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Hacer cuatro secuencias especiales con
sus leds de salida, dichas secuencias deberán ser elegidas utilizando su puerto
de entrada, para elegir sus secuencias, podrá utilizar bits o valores
preestablecidos, las secuencias tienen que tener retardo para poderlas
apreciar, use su imaginación para realizarlas, además, aunque sea obvio,
recuerde que las veremos en los leds de su puerto de salida.b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

En este codigo usamos el codigo de retardo que hicimos anteriormente, y mediante el uso de cjne detectamos que numero esta metido en el P3, para entonces ver que patrón vamos a hacer , en cada patrón lo que hacemos es mostrar cierto numero en el P1, ese valor es que leds queremos que se enciendan para despues agregar un retardo pequeño y que se vaya cambiando, para asi se cree el patrón y sea visible para los humanos.

c) Código LST.

disenos                                                                                                                 PAGE 1

0000 E5B0                1     inicio: mov     A,P3

0002 B40130              2     escal:  cjne    A,#01H, stair

0005 759001              3             mov     P1,#01H

0008 12007D              4             lcall   time

000B 759002              5             mov     P1,#02H

000E 12007D              6             lcall   time

0011 759004              7             mov     P1,#04H

0014 12007D              8             lcall   time

0017 759008              9             mov     P1,#08H

001A 12007D             10             lcall   time

001D 759010             11             mov     P1,#10H

0020 12007D             12             lcall   time

0023 759020             13             mov     P1,#20H

0026 12007D             14             lcall   time

0029 759040             15             mov     P1,#40H

002C 12007D             16             lcall   time

002F 759080             17             mov     P1,#80H

0032 12007D             18             lcall   time

19

0035 B40218             20     stair:  cjne    A,#02H, half

0038 759018             21             mov     P1,#18H

003B 12007D             22             lcall   time

003E 759024             23             mov     P1,#24H

0041 12007D             24             lcall   time

0044 759042             25             mov     P1,#42H

0047 12007D             26             lcall   time

004A 759081             27             mov     P1,#81H

004D 12007D             28             lcall   time

0050 B4040C             29     half:   cjne    A,#04H, impar

0053 7590F0             30             mov     P1,#0F0H

0056 12007D             31             lcall   time

0059 75900F             32             mov     P1,#0FH

005C 12007D             33             lcall   time

005F B4089E             34     impar:  cjne    A,#08H, inicio

0062 759001             35             mov     P1,#01H

0065 12007D             36             lcall   time

0068 759004             37             mov     P1,#04H

006B 12007D             38             lcall   time

006E 759010             39             mov     P1,#10H

0071 12007D             40             lcall   time

0074 759040             41             mov     P1,#40H

0077 12007D             42             lcall   time

007A 020000             43             ljmp inicio

007D 7A04               44     time:   mov     R2,#04H

007F 79FA               45     paca:   mov     R1,#0FAH

0081 78FA               46     aca:    MOV     R0,#0FAH

0083 D8FE               47     aqui:   DJNZ    R0,aqui

0085 D9FA               48             djnz    R1,aca

0087 DAF6               49             djnz    R2,paca

0089 22                 50             ret

****WARNING:Missing`END'directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Ya puedo hacer lucesitas led para navidad, creo que es una muy buena primera aplicación del retardo

Y poder hacer esos “if” con el cjne al momento de decidir el patron es bastante interesante.

Potencia de un Número

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | 2. Elementos de un Microprocesador y su arquitectura interna. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 8 | Nombre de la práctica: |  | Potencia de un número |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 25/10/24 |

1. Objetivo. Hacer una potencia de un número con el sistema, para seguir aprendiendo como
introducir datos al sistema en ensamblador.

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Introducir  un numero comprendido entre uno y 255 por el puerto de entrada del
sistema, este numero sera elevado al cubo. Mostrar el resultado por el puerto de salida.

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

En este codigo lo que hacemos es primero multiplicar el numero por si mismo para tenerlo al cuadrado, despues multiplicar ambos valores de 8 bits por el valor que queremos elevar al cubo (porque al elevarlo al cuadrado te quedan 8 bits), y los valores de “en medio” (es decir al multiplicar el menos significativo tomamos el mas significativo y viceversa) y los sumamos y si hay carry se lo sumamos al mas significativo que sale del multiplicar el mas significativo.

c) Código LST.

Cubo                                                                                                                    PAGE 1

0000 E5B0                1     cubo:   mov     A,P3

0002 85B0F0              2             mov     B,P3

0005 A4                  3             mul     AB

0006 A9F0                4             mov     R1,B

0008 85B0F0              5             mov     B,P3

000B A4                  6             mul     AB

000C F8                  7             mov     R0,A

000D AAF0                8             mov     R2,B

000F E9                  9             mov     A,R1

0010 85B0F0             10             mov     B,P3

0013 A4                 11             mul     AB

0014 ABF0               12             mov     R3,B

0016 8AF0               13             mov     B,R2

0018 25F0               14             add     A,B

001A F9                 15             mov     R1,A

001B EB                 16             mov     A,R3

001C 3400               17             addc    A,#00h

001E FA                 18             mov     R2,A

001F 8890               19             mov     P1,R0

0021 120031             20             lcall   time

0024 8990               21             mov     P1,R1

0026 120031             22             lcall   time

0029 8A90               23             mov     P1,R2

002B 120031             24             lcall   time

002E 020000             25             ljmp    cubo

0031 7F10               26     time:   mov     R7,#10H

0033 7EFA               27     paca:   mov     R6,#0FAH

0035 7DFA               28     aca:    MOV     R5,#0FAH

0037 DDFE               29     aquí:   DJNZ    R5,aquí

0039 DEFA               30             djnz    R6,aca

003B DFF6               31             djnz    R7,paca

003D 22                 32             ret

****WARNING:Missing`END’directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Se me hizo curioso pensar en “expandir” al momento de hacer la parte de sumar los dos valores de en medio

Estuvo medio sencillo el codigo (aunque siempre se expande por mover todo al acumulador)

Aunque mi circuito estuvo fallando bastante (es decir, bastantes cortos o algo asi) se pudo entregar

Manejo de la pantalla LCD

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | 3. Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 9 | Nombre de la práctica: |  | Manejo de la pantalla LCD |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 24/11/24 |

1. Objetivo. Inicializar una `pantalla LCD, como medio de presentación de
información, en su sistema mínimo.

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Utilizando su sistema mínimo, deberá poner en funcionamiento una pantalla LCD, por medio de
programación, deberá inicializar esta LCD, para después mostrar su nombre y/o apellido, el que tenga mayor numero de caracteres.  
Dicha palabra ira en la línea superior si es par su último dígito de registro  o en la línea inferior si es impar; pero cada letra deberá tardar  medio segundo en aparecer; además, después de haber completado dicha palabra, deberán volverla a imprimir en la linea contraria (con las mismas condiciones de tiempo), pero desde el lado opuesto. AL final deberán estar las dos palabras en la pantalla y se detiene o vuelve a empezar, es indistinto.

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

Primero hacemos toda la inicialización de la pantalla LCD, para despues poner el cursos en la parte de abajo y poner mi nombre B U E N R O S T R O (en ASCII) y ya despues poner el cursor en la ultima de la primer linea pero cambiar que ahora se vaya para atrás y pongo mi nombre al reves O R T S O R N E U B

c) Código LST.

nombre                                                                                                                  PAGE 1

0000 C2B0                1     inicio: CLR     P3.0

0002 C2B1                2             CLR     P3.1

0004 759038              3             mov     P1,#38h

0007 1200FD              4             lcall   de120us

000A 759038              5             mov     P1,#38h

000D 1200FD              6             lcall   de120us

0010 759038              7             mov     P1,#38h

0013 1200FD              8             lcall   de120us

0016 759038              9             mov     P1,#38h

0019 1200FD             10             lcall   de120us

001C 75900C             11             mov     P1,#0CH

001F 1200FD             12             lcall   de120us

0022 759001             13             mov     P1,#01H

0025 1200FD             14             lcall   de5ms

0028 759006             15             mov     P1,#06H

002B 1200FD             16             lcall   de120us

002E 7590C0             17             mov     P1,#0C0H

0031 1200FD             18             lcall   de120us

0034 D2B0               19             setb    P3.0

0036 759042             20             mov     P1,#42H

0039 1200FD             21             lcall   de120us

003C 12010A             22             lcall   time

003F 759055             23             mov     P1,#55H

0042 1200FD             24             lcall   de120us

0045 12010A             25             lcall   time

0048 759045             26             mov     P1,#45H

004B 1200FD             27             lcall   de120us

004E 12010A             28             lcall   time

0051 75904E             29             mov     P1,#4EH

0054 1200FD             30             lcall   de120us

0057 12010A             31             lcall   time

005A 759052             32             mov     P1,#52H

005D 1200FD             33             lcall   de120us

0060 12010A             34             lcall   time

0063 75904F             35             mov     P1,#4FH

0066 1200FD             36             lcall   de120us

0069 12010A             37             lcall   time

006C 759053             38             mov     P1,#53H

006F 1200FD             39             lcall   de120us

0072 12010A             40             lcall   time

0075 759054             41             mov     P1,#54H

0078 1200FD             42             lcall   de120us

007B 12010A             43             lcall   time

007E 759052             44             mov     P1,#52H

0081 1200FD             45             lcall   de120us

0084 12010A             46             lcall   time

0087 75904F             47             mov     P1,#4FH

008A 1200FD             48             lcall   de120us

008D 12010A             49             lcall   time

0090 C2B0               50             CLR     p3.0

0092 759004             51             mov     P1,#04H

0095 1200FD             52             lcall   de120us

0098 75908F             53             mov     P1,#8FH

009B 1200FD             54             lcall   de120us

009E D2B0               55             setb    P3.0

00A0 75904F             56             mov     P1,#4FH

00A3 1200FD             57             lcall   de120us

00A6 12010A             58             lcall   time

00A9 759052             59             mov     P1,#52H

00AC 1200FD             60             LCALL   de120us

00AF 12010A             61             lcall   time

00B2 759054             62             mov     P1,#54H

00B5 1200FD             63             lcall   de120us

00B8 12010A             64             lcall   time

00BB 759053             65             mov     P1,#53H

00BE 1200FD             66             lcall   de120us

00C1 12010A             67             lcall   time

00C4 75904F             68             mov     P1,#4FH

00C7 1200FD             69             lcall   de120us

00CA 12010A             70             lcall   time

00CD 759052             71             mov     P1,#52H

00D0 1200FD             72             lcall   de120us

00D3 12010A             73             lcall   time

00D6 75904E             74             mov     P1,#4EH

00D9 1200FD             75             lcall   de120us

00DC 12010A             76             lcall   time

00DF 759045             77             mov     P1,#45H

00E2 1200FD             78             lcall   de120us

00E5 12010A             79             lcall   time

00E8 759055             80             mov     P1,#55H

00EB 1200FD             81             lcall   de120us

00EE 12010A             82             lcall   time

00F1 759042             83             mov     P1,#42H

00F4 1200FD             84             lcall   de120us

00F7 12010A             85             lcall   time

00FA 020000             86             ljmp    inicio

87     de120us:

00FD D2B1               88     de5ms:  SETB    P3.1

00FF 790A               89             mov     R1, #0AH

0101 78FA               90     aca:    mov     R0,#0FAH

0103 D8FE               91     aqui2:  DJNZ    R0, aqui2

0105 D9FA               92             DJNZ    R1, aca

0107 C2B1               93             CLR P3.1

0109 22                 94             RET

95

96

010A 7F04               97     time:   mov     R7,#04H

010C 7EFA               98     paca:   mov     R6,#0FAH

010E 7DFA               99     aca2:   MOV     R5,#0FAH

0110 DDFE              100     aqui3:  DJNZ    R5,aqui3

0112 DEFA              101             djnz    R6,aca2

0114 DFF6              102             djnz    R7,paca

0116 22                103             ret

104

****WARNING:Missing`END'directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

ERROR SUMMARY:

Line 104, WARNING:Missing`END'directive

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

La pantalla es algo interesante, al inicio pense que iba a ser mas complicado pero me salio rápido todo

Y te sientes con poder cuando usas una pantalla, creo que es la primer cosa como “grafica” que hacemos

Comparación de letras utilizando la pantalla LCD

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | 3. Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 10 | Nombre de la práctica: |  | Comparación de letras utilizando la pantalla LCD |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 10/12/24 |

1. Objetivo. Utilizar operaciones aritméticas, para encontrar la forma de saber cuál letra
es mayor, menor o igual a otra e ir aprendiendo a utilizar el carry como
elemento diferenciador.

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Utilizando su sistema mínimo, deberá introducir por el dip switch, una frase que le sera proporcionada por su maestro, entonces por medio de su programación, deberá acomodar de mayor a menor cada letra si su ultimo dígito del registro es par y de menor a mayor cada letra si su ultimo dígito del registro es impar. Los datos introducidos irán en la parte superior de la pantalla y los ordenados en la parte inferior.

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

Lo que hacemos es leer los valores ascii de las letras de 8 bits (leemos de 4 en 4 y los juntamos con un orl y un swap), entonces ahora vamos a aplicar bubble sort, para eso vamos a hacer un “recorrido” de los 16 valores y haciendo una comparación entre dos consecutivos y haciendo los swaps necesarios para que quede el arreglo en orden.

Ese recorrido lo hacemos 16 veces para asegurarnos que el arreglo quede debidamente ordenado y con eso terminamos imprimiendo todos los valores en el orden en que nos dejo el bubble sort.

c) Código LST.

comparacion                                                                                                             PAGE 1

0000 C2B0                1     pant:   CLR     P3.0

0002 C2B1                2             CLR     P3.1

0004 759038              3             mov     P1,#38H

0007 12021C              4             lcall   de5ms

000A 759038              5             mov     P1,#38H

000D 12021C              6             lcall   de5ms

0010 759038              7             mov     P1,#38H

0013 12021C              8             lcall   de5ms

0016 759038              9             mov     P1,#38H

0019 12021C             10             lcall   de5ms

001C 75900C             11             mov     P1,#0CH

001F 12021C             12             lcall   de5ms

0022 759001             13             mov     P1,#01H

0025 12021C             14             lcall   de5ms

0028 759006             15             mov     P1,#06H

002B 12021C             16             lcall   de5ms

002E 759080             17             mov     P1,#80H

0031 782F               18     inicio: mov     R0,#2FH

0033 793F               19          e   mov     R1,#3FH

0035 120068             20             lcall   readc

0038 120068             21             lcall   readc

003B 120068             22             lcall   readc

003E 120068             23             lcall   readc

0041 120068             24             lcall   readc

0044 120068             25             lcall   readc

0047 120068             26             lcall   readc

004A 120068             27             lcall   readc

004D 120068             28             lcall   readc

0050 120068             29             lcall   readc

0053 120068             30             lcall   readc

0056 120068             31             lcall   readc

0059 120068             32             lcall   readc

005C 120068             33             lcall   readc

005F 120068             34             lcall   readc

0062 120068             35             lcall   readc

0065 020089             36             ljmp    ord

37

0068 12022C             38     readc:  lcall   time

006B E5B0               39             mov     A,P3

006D 54F0               40             anl     A,#0F0H

006F F570               41             mov     70H,A

0071 12022C             42             lcall   time

0074 E5B0               43             mov     A,P3

0076 54F0               44             anl     A,#0F0H

0078 C4                 45             swap    A

0079 4570               46             orl     A,70H

007B 08                 47             INC     R0

007C 09                 48             INC     R1

007D F7                 49             mov     @R1,A

007E F6                 50             mov     @R0,A

007F D2B0               51             setb    P3.0

0081 F590               52             mov     P1,A

0083 12021C             53             lcall   de5ms

0086 C2B0               54             clr     P3.0

0088 22                 55             ret

0089 12013A             56     ord:    lcall   bubble

008C 12013A             57             lcall   bubble

008F 12013A             58             lcall   bubble

0092 12013A             59             lcall   bubble

0095 12013A             60             lcall   bubble

0098 12013A             61             lcall   bubble

009B 12013A             62             lcall   bubble

009E 12013A             63             lcall   bubble

00A1 12013A             64             lcall   bubble

00A4 12013A             65             lcall   bubble

00A7 12013A             66             lcall   bubble

00AA 12013A             67             lcall   bubble

00AD 12013A             68             lcall   bubble

00B0 12013A             69             lcall   bubble

00B3 12013A             70             lcall   bubble

00B6 12013A             71             lcall   bubble

72

00B9 7590C0             73     imp:    mov     P1,#0C0H

00BC 12021C             74             lcall   de5ms

00BF D2B0               75             setb    P3.0

00C1 854090             76             mov     P1,40H

00C4 12021C             77             lcall   de5ms

00C7 854190             78             mov     P1,41H

00CA 12021C             79             lcall   de5ms

00CD 854290             80             mov     P1,42H

00D0 12021C             81             lcall   de5ms

00D3 854390             82             mov     P1,43H

00D6 12021C             83             lcall   de5ms

00D9 854490             84             mov     P1,44H

00DC 12021C             85             lcall   de5ms

00DF 854590             86             mov     P1,45H

00E2 12021C             87             lcall   de5ms

00E5 854690             88             mov     P1,46H

00E8 12021C             89             lcall   de5ms

00EB 854790             90             mov     P1,47H

00EE 12021C             91             lcall   de5ms

00F1 854890             92             mov     P1,48H

00F4 12021C             93             lcall   de5ms

00F7 854990             94             mov     P1,49H

00FA 12021C             95             lcall   de5ms

00FD 854A90             96             mov     P1,4AH

0100 12021C             97             lcall   de5ms

0103 854B90             98             mov     P1,4BH

0106 12021C             99             lcall   de5ms

0109 854C90            100             mov     P1,4CH

010C 12021C            101             lcall   de5ms

010F 854D90            102             mov     P1,4DH

0112 12021C            103             lcall   de5ms

0115 854E90            104             mov     P1,4EH

0118 12021C            105             lcall   de5ms

011B 854F90            106             mov     P1,4FH

011E 12021C            107             lcall   de5ms

0121 C2B0              108             clr     P3.0

0123 02022C            109             ljmp    time

0126 E570              110     comp:   mov     A, 70H

0128 8571F0            111             mov     B, 71H

012B C3                112             CLR     C

012C C2D6              113             ClR     AC

012E 95F0              114             subb    A,B

0130 5001              115             JNC     ncarry

0132 22                116             ret

0133 E571              117     ncarry: mov     A,71H

0135 C570              118             xch     A,70H

0137 C571              119             xch     A,71H

0139 22                120             ret

121

122

013A 854070            123     bubble: mov     70H, 40H

013D 854171            124             mov     71H, 41H

0140 120126            125             lcall   comp

0143 857040            126             mov     40H,70H

0146 857141            127             mov     41H,71H

0149 854170            128             mov     70H, 41H

014C 854271            129             mov     71H, 42H

014F 120126            130             lcall   comp

0152 857041            131             mov     41H,70H

0155 857142            132             mov     42H,71H

0158 854270            133             mov     70H, 42H

015B 854371            134             mov     71H, 43H

015E 120126            135             lcall   comp

0161 857042            136             mov     42H,70H

0164 857143            137             mov     43H,71H

0167 854370            138             mov     70H, 43H

016A 854471            139             mov     71H, 44H

016D 120126            140             lcall   comp

0170 857043            141             mov     43H,70H

0173 857144            142             mov     44H,71H

0176 854470            143             mov     70H, 44H

0179 854571            144             mov     71H, 45H

017C 120126            145             lcall   comp

017F 857044            146             mov     44H,70H

0182 857145            147             mov     45H,71H

0185 854570            148             mov     70H, 45H

0188 854671            149             mov     71H, 46H

018B 120126            150             lcall   comp

018E 857045            151             mov     45H,70H

0191 857146            152             mov     46H,71H

0194 854670            153             mov     70H, 46H

0197 854771            154             mov     71H, 47H

019A 120126            155             lcall   comp

019D 857046            156             mov     46H,70H

01A0 857147            157             mov     47H,71H

01A3 854770            158             mov     70H, 47H

01A6 854871            159             mov     71H, 48H

01A9 120126            160             lcall   comp

01AC 857047            161             mov     47H,70H

01AF 857148            162             mov     48H,71H

01B2 854870            163             mov     70H, 48H

01B5 854971            164             mov     71H, 49H

01B8 120126            165             lcall   comp

01BB 857048            166             mov     48H,70H

01BE 857149            167             mov     49H,71H

01C1 854970            168             mov     70H, 49H

01C4 854A71            169             mov     71H, 4AH

01C7 120126            170             lcall   comp

01CA 857049            171             mov     49H,70H

01CD 85714A            172             mov     4AH,71H

01D0 854A70            173             mov     70H, 4AH

01D3 854B71            174             mov     71H, 4BH

01D6 120126            175             lcall   comp

01D9 85704A            176             mov     4AH,70H

01DC 85714B            177             mov     4BH,71H

01DF 854B70            178             mov     70H, 4BH

01E2 854C71            179             mov     71H, 4CH

01E5 120126            180             lcall   comp

01E8 85704B            181             mov     4BH,70H

01EB 85714C            182             mov     4CH,71H

01EE 854C70            183             mov     70H, 4CH

01F1 854D71            184             mov     71H, 4DH

01F4 120126            185             lcall   comp

01F7 85704C            186             mov     4CH,70H

01FA 85714D            187             mov     4DH,71H

01FD 854D70            188             mov     70H, 4DH

0200 854E71            189             mov     71H, 4EH

0203 120126            190             lcall   comp

0206 85704D            191             mov     4DH,70H

0209 85714E            192             mov     4EH,71H

020C 854E70            193             mov     70H, 4EH

020F 854F71            194             mov     71H, 4FH

0212 120126            195             lcall   comp

0215 85704E            196             mov     4EH,70H

0218 85714F            197             mov     4FH,71H

021B 22                198             ret

199

200

201

021C D2B1              202     de5ms:  SETB    P3.1

021E 7F0A              203             mov     R7, #0AH

0220 7EFA              204     aca:    mov     R6,#0FAH

0222 DEFE              205     aqui2:  DJNZ    R6, aqui2

0224 DFFA              206             DJNZ    R7, aca

0226 C2B1              207             CLR P3.1

0228 22                208             RET

209

210

0229 020229            211     time2:  ljmp    time2

022C 7F40              212     time:   mov     R7,#40H

022E 7EFA              213     paca:   mov     R6,#0FAH

0230 7DFA              214     aca2:   MOV     R5,#0FAH

0232 DDFE              215     aqui3:  DJNZ    R5,aqui3

0234 DEFA              216             djnz    R6,aca2

0236 DFF6              217             djnz    R7,paca

0238 22                218             ret

****WARNING:Missing`END'directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Definitivamente es el bubble sort mas dificil que e programado, aunque se me hizo bastante divertido

El uso de los apuntadores e ir recorriendo en las direcciones para recorrer los 16 valores e ir haciendo

Los swaps, en los 16 recorrido que hacemos en total.

Promedios variados

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | 3. Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 11 | Nombre de la práctica: |  | Promedios variados |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 10/12/24 |

1. Objetivo.  Hacer una suma de varios números hexadecimales con el sistema, y sacar el promedio de esos números para ir aprendiendo a manejar los datos en decimal como parte de las visualizaciones en el mundo normal.

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Utilizando su sistema mínimo y el dip switch, además de la pantalla LCD, deberán introducir varios números (valores) por el puerto tres, su programación consistirá en introducir estos valores de 8 bits y sacar el promedio correspondiente, es importante mencionar que los valores introducidos podrán variar desde dos valores, hasta diez valores.. En la pantalla LCD, se vera cada dato introducido y  el resultado, que es el promedio, también se vera en la LCD

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

En esta practica el algoritmo que utilizamos es usando lo mismo que en la practica anterior que es leyendo los valores de 8 bits de 4 en 4.

Tambien ocupamos convertirlo los valores binarios a bcd, como ahora son valores de 8 bits lo que vamos a hacer es restarle #64H mientras podamos, y el total de veces que restemos es el número de las centenas (porque 64H es 100 en base 10), luego repetimos lo mismo restando 10 mientras podamos, ese valor es el valor de las decenas de el número, y el resto es el valor de las unidad.

Entonces hacemos n veces el siguiente proceso: leer el valor de 8 bits, convertirlo a bcd, imprimirlo en la pantalla, y agregarlo a la suma total (queda en 2 localidades).

Ahora queremos hacer la división entre n, para eso vamos a restar n de la cantidad total (tomando en cuenta las dos localidades), y la cantidad de veces que podamos restar eso sin irnos a números negativos es el resultado del promedio.

Entonces convertimos ese promedio a bcd y lo imprimimos en la pantalla.

c) Código LST.

promediopantalla                                                                                                        PAGE 1

0000 C2B0                1     pant:   CLR     P3.0

0002 C2B1                2             CLR     P3.1

0004 C2B2                3             CLR     P3.2

0006 759038              4             mov     P1,#38H

0009 12016B              5             lcall   de5ms

000C 759038              6             mov     P1,#38H

000F 12016B              7             lcall   de5ms

0012 759038              8             mov     P1,#38H

0015 12016B              9             lcall   de5ms

0018 759038             10             mov     P1,#38H

001B 12016B             11             lcall   de5ms

001E 75900C             12             mov     P1,#0CH

0021 12016B             13             lcall   de5ms

0024 759001             14             mov     P1,#01H

0027 12016B             15             lcall   de5ms

002A 759006             16             mov     P1,#06H

002D 12016B             17             lcall   de5ms

0030 759080             18             mov     P1,#80H

0033 753E00             19             mov     3EH, #00H

0036 753F00             20             mov     3FH, #00H

0039 783E               21     inicio: mov     R0,#3EH

22

003B 120089             23             lcall   leer

003E AA3F               24             mov     R2,3FH

0040 75F00E             25             mov     B,#0EH

0043 755000             26             mov     50h,#00H

0046 755100             27             MOV     51H,#00H

28

0049 120089             29     auxi:   lcall   leer

004C E5F0               30             mov     A,B

004E 9404               31             SUBB    A,#04H

0050 5009               32             JNC     ncarry3

0052 7590C0             33             mov     P1,#0C0H

0055 12016B             34             lcall   de5ms

0058 75F0FF             35             mov     B,#0FFH

005B DAEC               36     ncarry3:        DJNZ    R2,auxi

37

38     prom:

005D E551               39     ayuda1: mov     A,51H

005F C3                 40             CLR     C

0060 C2D6               41             CLR     AC

0062 953F               42             subb    A,3FH

0064 500B               43             JNC     ncarry4

0066 F5F0               44             mov     B,A

0068 E550               45             mov     A,50H

006A 600F               46             JZ      fin

006C 14                 47             DEC     A

006D F550               48             mov     50H,A

006F E5F0               49             mov     A,B

0071 F551               50     ncarry4: mov    51H,A

0073 E53E               51             mov     A,3EH

0075 04                 52             INC     A

0076 F53E               53             mov     3EH,A

0078 02005D             54             ljmp    ayuda1

55

007B 853E60             56     fin:    mov     60H,3EH

007E 12012C             57             lcall   bitabcd

0081 D2B0               58             setb    P3.0

0083 1200B8             59             lcall   coso1

60

0086 020086             61     ciclo:  ljmp ciclo

0089 12017B             62     leer:   lcall   time

008C E5B0               63             mov     A,P3

008E 54F0               64             anl     A,#0F0H

0090 F570               65             mov     70H,A

0092 D2B2               66             setB     P3.2

0094 12017B             67             lcall   time

0097 C2B2               68             CLR     P3.2

0099 E5B0               69             mov     A,P3

009B 54F0               70             anl     A,#0F0H

009D C4                 71             swap    A

009E 4570               72             orl     A,70H

00A0 08                 73             INC     R0

00A1 F6                 74             mov     @R0,A

00A2 F560               75             mov     60H,A

00A4 E551               76             mov     A,51H

00A6 C3                 77             CLR     C

00A7 C2D6               78             CLR     AC

00A9 2560               79             ADD     A,60H

00AB F551               80             MOV     51H,A

00AD E550               81             MOV     A,50H

00AF 3400               82             ADDC    A,#00H

00B1 F550               83             MOV     50H,A

00B3 12012C             84             lcall   bitabcd

00B6 D2B0               85             setb    P3.0

00B8 E552               86     coso1:  mov     A,52H

00BA 602A               87             JZ      coso2

00BC 15F0               88             DEC     B

00BE 4430               89             orl     A,#30H

00C0 F590               90             mov     P1,A

00C2 12016B             91             lcall   de5ms

00C5 E553               92             mov     A,53H

00C7 15F0               93             DEC     B

00C9 4430               94             orl     A,#30H

00CB F590               95             mov     P1,A

00CD 12016B             96             lcall   de5ms

00D0 E554               97             mov     A,54H

00D2 15F0               98             DEC     B

00D4 4430               99             orl     A,#30H

00D6 F590              100             mov     P1,A

00D8 12016B            101             lcall   de5ms

00DB 759020            102             mov     P1,#20H

00DE 15F0              103             DEC     B

00E0 12016B            104             lcall   de5ms

00E3 C2B0              105             clr     P3.0

00E5 22                106             ret

107

00E6 E553              108     coso2: mov      A,53H

00E8 601F              109             JZ      coso3

00EA 15F0              110             DEC     B

00EC 4430              111             orl     A,#30H

00EE F590              112             mov     P1,A

00F0 12016B            113             lcall   de5ms

00F3 E554              114             mov     A,54H

00F5 15F0              115             DEC     B

00F7 4430              116             orl     A,#30H

00F9 F590              117             mov     P1,A

00FB 12016B            118             lcall   de5ms

00FE 759020            119             mov     P1,#20H

0101 15F0              120             DEC     B

0103 12016B            121             lcall   de5ms

0106 C2B0              122             clr     P3.0

0108 22                123             ret

124

0109 E554              125     coso3: mov      A,54H

010B 6014              126             JZ      coso4

010D 15F0              127             DEC     B

010F 4430              128             orl     A,#30H

0111 F590              129             mov     P1,A

0113 12016B            130             lcall   de5ms

0116 759020            131             mov     P1,#20H

0119 15F0              132             DEC     B

011B 12016B            133             lcall   de5ms

011E C2B0              134             clr     P3.0

0120 22                135             ret

136

0121 759020            137     coso4: mov      P1,#20H

0124 15F0              138             DEC     B

0126 12016B            139             lcall   de5ms

0129 C2B0              140             clr     P3.0

012B 22                141             ret

142

012C 755200            143     bitabcd:mov     52H,#00H

012F 755300            144             mov     53H,#00H

0132 755400            145             mov     54H,#00H

0135 E560              146     cien:   mov     A,60H

0137 C3                147             CLR     C

0138 C2D6              148             CLR     AC

013A 9464              149             subb    A,#64H

013C 5005              150             JNC     ncarry1

013E 2464              151             ADD     A,#64H

0140 02014E            152             LJMP    diez

0143 F560              153     ncarry1:        MOV     60H,A

0145 E552              154             MOV     A,52H

0147 2401              155             ADD     A,#01H

0149 F552              156             MOV     52H,A

014B 020135            157             LJMP    cien

158

014E E560              159     diez:   mov     A,60H

0150 C3                160             CLR     C

0151 C2D6              161             CLR     AC

0153 940A              162             subb    A,#0AH

0155 5005              163             JNC     ncarry2

0157 240A              164             ADD     A,#0AH

0159 020167            165             LJMP    uno

015C F560              166     ncarry2:        MOV     60H,A

015E E553              167             MOV     A,53H

0160 2401              168             ADD     A,#01H

0162 F553              169             MOV     53H,A

0164 02014E            170             LJMP    diez

0167 856054            171     uno:    MOV     54H,60H

016A 22                172             ret

173

174     de5ms:

016B D2B1              175             SETB    P3.1

016D 7F0A              176             mov     R7, #0AH

016F 7EFA              177     aca:    mov     R6,#0FAH

0171 DEFE              178     aqui2:  DJNZ    R6, aqui2

0173 DFFA              179             DJNZ    R7, aca

0175 C2B1              180             CLR P3.1

0177 22                181             RET

182

183

0178 020178            184     time2:  ljmp    time2

185     time:

017B 7F40              186             mov     R7,#40H

017D 7EFA              187     paca:   mov     R6,#0FAH

017F 7DFA              188     aca2:   MOV     R5,#0FAH

0181 DDFE              189     aqui3:  DJNZ    R5,aqui3

0183 DEFA              190             djnz    R6,aca2

0185 DFF6              191             djnz    R7,paca

0187 22                192             ret

****WARNING:Missing`END'directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Creo que al principio me costo abstante er el como codear esto, ya que la división no se veía tan trivial

Además de que tenia un poco de miedo porque el parcial pasado no me salio la practica de promedios aunque

era específicamente de 8 bits, pero despues de ver como hacer la división todo quedo bastante mas claro, y .

con la explicación de como hacer el binario a bcd, se me hizo una practica bastante divertida.

Uso de los timmers internos del micro controlador

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | 3. Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 12 | Nombre de la práctica: |  | Uso de los timmers internos del microcontrolador |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 10/12/24 |

1. Objetivo.  Utilizar un temporizador interno del microcontrolador como contador o temporizador y así utilizar más funciones del microcontrolador

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Utilizando su sistema mínimo, deberá utilizar un temporizador interno del
microcontrolador y configurarlo en su formato de contador, para que de esta
manera podamos contar eventos externos y mostrar esta cuenta en la pantalla LCD;
en dicha pantalla se deberá mostrar una especie de proceso. En dicho proceso simulado,
se estarán contando botellas, y cada que sean (x+10) botellas, se contara una caja. Donde x es el ultimo dígito de su registro. Todo lo anterior es para las personas que su ultimo dígito del registro sea par.
Para las personas cuyo ultimo del registro sea impar deberá configurar el temporizador que medirá el tiempo que un botón este presionado. La temporalización se deberá ver el la lcd.

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

En esta pracitca me toco hacer un timmer, para eso activo todos los bits que tengo que prender para que el timmer 0 empiece a contar, y entonces pongo el timmer en 15535, y cada vez que se llena prende la flag, esto es cada 50000 ciclos maquinas, osea 50 ms, asi que ciclo para cada vez que se active la flag aumento un contador. El cual cuando llegue a 20 aumenta 1 segundo el tiempo que se debe mostrar (para eso usamos el Hexa a bcd), y entonces cuando llega a 60 segundos aumentamos en uno los minutos y ponemos en 0 los segundos.

c) Código LST.

temp                                                                                                                    PAGE 1

1

0000 020084              2                     ljmp    inicio

3

0003 208D03              4     ciclo:          JB      TF0,temp2

0006 020003              5                     ljmp    ciclo

6

0009 C28D                7     temp2:          clr     TF0

000B E8                  8                     mov     A,R0

000C 14                  9                     DEC     A

000D F8                 10                     mov     R0,A

000E 6009               11                     JZ      cero

0010 758C3C             12                     mov     TH0, #3CH

0013 758AAF             13                     mov     TL0, #0AFH

0016 020003             14                     ljmp ciclo

15

0019 E9                 16     cero:           mov     A,R1

001A 04                 17                     inc     A

001B F9                 18                     mov     R1,A

001C 943B               19                     subb    A,#3BH

001E 500E               20                     JNC     nocarry

0020 120041             21                     lcall   imprimir

0023 7814               22                     mov     R0,#14H

0025 758C3C             23                     mov     TH0, #3CH

0028 758AAF             24                     mov     TL0, #0AFH

002B 020003             25                     ljmp ciclo

26

002E EA                 27     nocarry:        mov     A,R2

002F 04                 28                     inc     A

0030 FA                 29                     mov     R2,A

0031 7900               30                     mov     R1,#00H

0033 120041             31                     lcall   imprimir

0036 7814               32                     mov     R0,#14H

0038 758C3C             33                     mov     TH0, #3CH

003B 758AAF             34                     mov     TL0, #0AFH

003E 020003             35                     ljmp ciclo

36

37

0041 759080             38     imprimir:       mov     P1,#80H

0044 120133             39                     lcall   de5ms

0047 8A60               40                     mov     60H,R2

0049 1200F4             41                     lcall   bitabcd

004C E553               42                     MOV     A,53H

004E 4430               43                     ORL     A,#30H

0050 D2B0               44                     setb    P3.0

0052 F590               45                     MOV     P1,A

0054 120133             46                     lcall   de5ms

0057 E554               47                     MOV     A,54H

0059 4430               48                     ORL     A,#30H

005B F590               49                     mov     P1,A

005D 120133             50                     lcall   de5ms

0060 75903A             51                     mov     P1,#3AH

0063 120133             52                     lcall   de5ms

0066 C2B0               53                     clr     P3.0

0068 8960               54                     MOV     60H,R1

006A 1200F4             55                     lcall   bitabcd

006D E553               56                     MOV     A,53H

006F 4430               57                     ORL     A,#30H

0071 D2B0               58                     setb    P3.0

0073 F590               59                     MOV     P1,A

0075 120133             60                     lcall   de5ms

0078 E554               61                     MOV     A,54H

007A 4430               62                     ORL     A,#30H

007C F590               63                     mov     P1,A

007E 120133             64                     lcall   de5ms

0081 C2B0               65                     clr     P3.0

0083 22                 66                     ret

67

0084 758909             68     inicio:         mov     TMOD, #09H

0087 D28C               69                     setb    TCON.4

70

0089 7814               71     pant:           mov     R0,#14H

008B C2B0               72                     CLR     P3.0

008D C2B1               73                     CLR     P3.1

008F C2B2               74                     CLR     P3.2

0091 756000             75                     mov     60H, #00H

0094 7900               76                     mov     R1,#00H

0096 7A00               77                     MOV     R2,#00H

0098 759038             78                     mov     P1,#38H

009B 120133             79                     lcall   de5ms

009E 759038             80                     mov     P1,#38H

00A1 120133             81                     lcall   de5ms

00A4 759038             82                     mov     P1,#38H

00A7 120133             83                     lcall   de5ms

00AA 759038             84                     mov     P1,#38H

00AD 120133             85                     lcall   de5ms

00B0 75900C             86                     mov     P1,#0CH

00B3 120133             87                     lcall   de5ms

00B6 759001             88                     mov     P1,#01H

00B9 120133             89                     lcall   de5ms

00BC 759006             90                     mov     P1,#06H

00BF 120133             91                     lcall   de5ms

00C2 759080             92                     mov     P1,#80H

00C5 120133             93                     lcall   de5ms

00C8 D2B0               94                     SETB    P3.0

00CA 759030             95                     mov     P1,#30H

00CD 120133             96                     lcall   de5ms

00D0 759030             97                     mov     P1,#30H

00D3 120133             98                     lcall   de5ms

00D6 75903A             99                     mov     P1,#3AH

00D9 120133            100                     lcall   de5ms

00DC 759030            101                     mov     P1,#30H

00DF 120133            102                     lcall   de5ms

00E2 759030            103                     mov     P1,#30H

00E5 120133            104                     lcall   de5ms

00E8 C2B0              105                     clr     p3.0

00EA C3                106                     clr     C

00EB 758C3C            107                     mov     TH0, #3Ch

00EE 758AAF            108                     mov     TL0, #0AFh

00F1 020003            109                     LJMP    CICLO

110

111

00F4 755200            112     bitabcd:        mov     52H,#00H

00F7 755300            113                     mov     53H,#00H

00FA 755400            114                     mov     54H,#00H

00FD E560              115     cien:           mov     A,60H

00FF C3                116                     CLR     C

0100 C2D6              117                     CLR     AC

0102 9464              118                     subb    A,#64H

0104 5005              119                     JNC     ncarry1

0106 2464              120                     ADD     A,#64H

0108 020116            121                     LJMP    diez

010B F560              122     ncarry1:        MOV     60H,A

010D E552              123                     MOV     A,52H

010F 2401              124                     ADD     A,#01H

0111 F552              125                     MOV     52H,A

0113 0200FD            126                     LJMP    cien

127

0116 E560              128     diez:           mov     A,60H

0118 C3                129                     CLR     C

0119 C2D6              130                     CLR     AC

011B 940A              131                     subb    A,#0AH

011D 5005              132                     JNC     ncarry2

011F 240A              133                     ADD     A,#0AH

0121 02012F            134                     LJMP    uno

0124 F560              135     ncarry2:        MOV     60H,A

0126 E553              136                     MOV     A,53H

0128 2401              137                     ADD     A,#01H

012A F553              138                     MOV     53H,A

012C 020116            139                     LJMP    diez

012F 856054            140     uno:            MOV     54H,60H

0132 22                141                     ret

142

143

144     de5ms:

0133 D2B1              145                     SETB    P3.1

0135 7F0A              146                     mov     R7, #0AH

0137 7EFA              147     aca:            mov     R6,#0FAH

0139 DEFE              148     aqui2:          DJNZ    R6, aqui2

013B DFFA              149                     DJNZ    R7, aca

013D C2B1              150                     CLR P3.1

013F 22                151                     RET

152

153

****WARNING:Missing`END'directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

La verdad esta practica me costo bastante mas de lo que deberia, creo que mayormente debido a una confusión

que tuve, entre las interrupciones y el como conectar el botón para el temporizador

Pero fuera de eso se me hizo una practica interesante, una nueva función del microcontrolador.

Uso de las interrupciones internas

| Carrera: | Desarrollo de Software |  |  |  | Academia: | Sistemas Digitales | Plantel: | Colomos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia: | Arquitectura y Organización de Computadoras |  |  |  | Clave: | 18MPBDS0514 | Revisión: | A |
| Unidad: | 3. Programación de un sistema basado en microprocesador en un lenguaje de bajo nivel. |  |  |  | Tema: | La programación. |  |  |
| No. de Práctica: | 13 | Nombre de la práctica: |  | Uso de las interrupciones internas |  |  |  |  |
| Profesor: | Antonio Lozano González |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumno: | Emmanuel Buenrostro Briseño |  |  |  |  |  | Registro: | 22300891 |
| Alumno: |  |  |  |  |  |  | Registro: |  |
| Semestre: | 5 | Grupo: | I1 |  | Período: | Ago-Dic 2024 | Fecha: | 10/12/24 |

1. Objetivo.  Utilizar las interrupciones internas del microcontrolador como método de selección
de programas diferentes para situaciones que se presentan de forma aleatoria

2. Material, Equipo y/o Herramientas

| Cantidad | Material, Equipo y/o Herramientas |
| --- | --- |
| 1 | Microcontrolador |
| 1 | Memoria |
| 1 | Latch |
| 1 | Buffer |
| 1 | Minidip |
| 8 | Leds |

3. Desarrollo de la práctica

a) Condiciones de la práctica:

Utilizando su sistema mínimo, deberá realizar su practica utilizando interrupciones,
las cuales serán, interrupciones externas. El programa que se deberá entregar
será como sigue:


Deberá tener un programa principal, el cual deberá mostrar su nombre en la pantalla LCD, pero
de tal manera que cada letra de su nombre tarde un segundo en aparecer, y una
vez que el nombre se haya completado, deberá borrar la pantalla y comenzar de
nuevo a escribir su nombre, (con las reglas dadas anteriormente) y así
sucesivamente por todo el tiempo que dure corriendo el programa.


La interrupción externa cero, deberá mostrar su apellido paterno, dicho apellido a diferencia
del nombre, deberá aparecer de una sola vez y, durara x segundos en la pantalla
LCD, después, como es lógico, volverá al programa principal, pero si su nombre,
en el programa principal, ya tenia algunas letras, estas deberán estar, una vez
que se vuelva al programa principal, ya que el programa continuara donde se
había quedado.


La interrupción externa uno, deberá mostrar su apellido materno, dicho apellido a diferencia
del nombre, deberá aparecer de una sola vez y, durará x segundos en la
pantalla LCD, pero esta interrupción deberá tener mas prioridad que la
interrupción cero; por lo tanto, deberá entrar a ejecutarse, aun cuando este en
funcionamiento la interrupción cero. Por lo tanto, aquí surge la complejidad de
tener que checar, el contexto de la solicitud de la interrupción uno, ya que,
si entro después de la interrupción cero, va a tener que devolverse a
terminarla, en otras palabras, deberá poner el apellido paterno, el tiempo
restante que le quedaba a la interrupción cero, pero si entro desde el programa
principal, solo deberá volver al programa principal, con las condiciones dichas
en la interrupción cero.


La calificación de cien se obtendrá, si se cumplen todas las condiciones; si solo se devuelve,
sin observar ninguna condición, la calificación será de 60; si cumple con alguna de las condiciones, será de 80.


NOTA 1: Solo se usará una fila para este producto integrador
en la LCD


NOTA2. Las personas que su ultimo dígito del registro sean
par, escribirán de izquierda a derecha, las que terminen impar de derecha a
izquierda, además las pares usaran el renglón inferior y las impares el renglón
superior.

b) Algoritmo o Diagrama de Flujo.

Para las interrupciones hacemos ORG 0003 H y ORG 0013 H y los mandamos a funciones separadas del apellido paterno y el apellido materno.

Para el estado por defecto de el codigo, que es mostrando el nombre lo que hago es mostrar las primeras n letras de mi nombre (en orden inverso porque me toca de derecha a izquierda) y luego me espero, limpio la pantalla y vuelvo a hacerlo con n+1, asi hasta que reinicio. El ir mostrando todo el prefijo es para que cuando haya una interrupción, vuelva a mostrar todo donde se quedo.

Para las interrupciones prácticamente lo mismo, nomas que en vez de mostrar un prefijo muestro toda la palabra, nada mas hay que tener cuidado de usar registros distintos para los contadores ya que asi cuando termine Briseño puede aparecer Buenrostro el tiempo que le faltaba.

interrupcion                                                                                                            PAGE 1

1                     ORG 0000H

0000 020016              2                     LJMP PANT

3                     ORG 0003H

0003 02023B              4                     LJMP    caso1

5                     ORG 0013H

0013 02028C              6                     LJMP    caso2

7

0016 C2B0                8     pant:           CLR     P3.0  ; inicializar la pantalla

0018 C2B1                9                     CLR     P3.1

10

001A 756000             11                     mov     60H, #00H

001D 7900               12                     mov     R1,#00H

001F 7A00               13                     MOV     R2,#00H

0021 759038             14                     mov     P1,#38H

0024 1202D5             15                     lcall   de5ms

0027 759038             16                     mov     P1,#38H

002A 1202D5             17                     lcall   de5ms

002D 759038             18                     mov     P1,#38H

0030 1202D5             19                     lcall   de5ms

0033 759038             20                     mov     P1,#38H

0036 1202D5             21                     lcall   de5ms

0039 75900C             22                     mov     P1,#0CH

003C 1202D5             23                     lcall   de5ms

24

25                     ;Habilitar interrupciones

003F 75A885             26                     mov     IE,#85H

0042 75B804             27                     mov     IP,#04H

28

29     inicio:         ; Todo lo de sin interrupciones

30                     ;E

0045 759001             31                     mov     P1,#01H

0048 1202D5             32                     lcall   de5ms

004B 759004             33                     mov     P1,#04H

004E 1202D5             34                     lcall   de5ms

0051 75908F             35                     mov     P1,#8FH

0054 1202D5             36                     lcall   de5ms

0057 D2B0               37                     SETB    P3.0

0059 759045             38                     mov     P1,#45H

005C 1202D5             39                     lcall   de5ms

005F C2B0               40                     CLR P3.0

0061 12029C             41                     lcall   de1s

42

43                     ; ME

44

0064 759001             45                     mov     P1,#01H

0067 1202D5             46                     lcall   de5ms

006A 759004             47                     mov     P1,#04H

006D 1202D5             48                     lcall   de5ms

0070 75908F             49                     mov     P1,#8FH

0073 1202D5             50                     lcall   de5ms

0076 D2B0               51                     SETB    P3.0

0078 75904D             52                     mov     P1,#4DH

007B 1202D5             53                     lcall   de5ms

007E 759045             54                     mov     P1,#45H

0081 1202D5             55                     lcall   de5ms

0084 C2B0               56                     CLR P3.0

0086 12029C             57                     lcall   de1s

58                     ;MME

59

0089 759001             60                     mov     P1,#01H

008C 1202D5             61                     lcall   de5ms

008F 759004             62                     mov     P1,#04H

0092 1202D5             63                     lcall   de5ms

0095 75908F             64                     mov     P1,#8FH

0098 1202D5             65                     lcall   de5ms

009B D2B0               66                     SETB    P3.0

009D 75904D             67                     mov     P1,#4DH

00A0 1202D5             68                     lcall   de5ms

00A3 75904D             69                     mov     P1,#4DH

00A6 1202D5             70                     lcall   de5ms

00A9 759045             71                     mov     P1,#45H

00AC 1202D5             72                     lcall   de5ms

00AF C2B0               73                     CLR P3.0

00B1 12029C             74                     lcall   de1s

75

76                     ;AMME

77

00B4 759001             78                     mov     P1,#01H

00B7 1202D5             79                     lcall   de5ms

00BA 759004             80                     mov     P1,#04H

00BD 1202D5             81                     lcall   de5ms

00C0 75908F             82                     mov     P1,#8FH

00C3 1202D5             83                     lcall   de5ms

00C6 D2B0               84                     SETB    P3.0

00C8 759041             85                     mov     P1,#41H

00CB 1202D5             86                     lcall   de5ms

00CE 75904D             87                     mov     P1,#4DH

00D1 1202D5             88                     lcall   de5ms

00D4 75904D             89                     mov     P1,#4DH

00D7 1202D5             90                     lcall   de5ms

00DA 759045             91                     mov     P1,#45H

00DD 1202D5             92                     lcall   de5ms

00E0 C2B0               93                     CLR P3.0

00E2 12029C             94                     lcall   de1s

95

96                     ;NAMME

97

00E5 759001             98                     mov     P1,#01H

00E8 1202D5             99                     lcall   de5ms

00EB 759004            100                     mov     P1,#04H

00EE 1202D5            101                     lcall   de5ms

00F1 75908F            102                     mov     P1,#8FH

00F4 1202D5            103                     lcall   de5ms

00F7 D2B0              104                     SETB    P3.0

00F9 75904E            105                     mov     p1,#4EH

00FC 1202D5            106                     lcall   de5ms

00FF 759041            107                     mov     P1,#41H

0102 1202D5            108                     lcall   de5ms

0105 75904D            109                     mov     P1,#4DH

0108 1202D5            110                     lcall   de5ms

010B 75904D            111                     mov     P1,#4DH

010E 1202D5            112                     lcall   de5ms

0111 759045            113                     mov     P1,#45H

0114 1202D5            114                     lcall   de5ms

0117 C2B0              115                     CLR P3.0

0119 12029C            116                     lcall   de1s

117

118                     ;UNAMME

119

011C 759001            120                     mov     P1,#01H

011F 1202D5            121                     lcall   de5ms

0122 759004            122                     mov     P1,#04H

0125 1202D5            123                     lcall   de5ms

0128 75908F            124                     mov     P1,#8FH

012B 1202D5            125                     lcall   de5ms

012E D2B0              126                     SETB    P3.0

0130 759055            127                     mov     P1,#55H

0133 1202D5            128                     lcall   de5ms

0136 75904E            129                     mov     p1,#4EH

0139 1202D5            130                     lcall   de5ms

013C 759041            131                     mov     P1,#41H

013F 1202D5            132                     lcall   de5ms

0142 75904D            133                     mov     P1,#4DH

0145 1202D5            134                     lcall   de5ms

0148 75904D            135                     mov     P1,#4DH

014B 1202D5            136                     lcall   de5ms

014E 759045            137                     mov     P1,#45H

0151 1202D5            138                     lcall   de5ms

0154 C2B0              139                     CLR P3.0

0156 12029C            140                     lcall   de1s

141

142                     ;EUNAMME

143

0159 759001            144                     mov     P1,#01H

015C 1202D5            145                     lcall   de5ms

015F 759004            146                     mov     P1,#04H

0162 1202D5            147                     lcall   de5ms

0165 75908F            148                     mov     P1,#8FH

0168 1202D5            149                     lcall   de5ms

016B D2B0              150                     SETB    P3.0

016D 759045            151                     mov     P1,#45H

0170 1202D5            152                     lcall   de5ms

0173 759055            153                     mov     P1,#55H

0176 1202D5            154                     lcall   de5ms

0179 75904E            155                     mov     p1,#4EH

017C 1202D5            156                     lcall   de5ms

017F 759041            157                     mov     P1,#41H

0182 1202D5            158                     lcall   de5ms

0185 75904D            159                     mov     P1,#4DH

0188 1202D5            160                     lcall   de5ms

018B 75904D            161                     mov     P1,#4DH

018E 1202D5            162                     lcall   de5ms

0191 759045            163                     mov     P1,#45H

0194 1202D5            164                     lcall   de5ms

0197 C2B0              165                     CLR P3.0

0199 12029C            166                     lcall   de1s

167

168                     ;LEUNAMME

019C 759001            169                     mov     P1,#01H

019F 1202D5            170                     lcall   de5ms

01A2 759004            171                     mov     P1,#04H

01A5 1202D5            172                     lcall   de5ms

01A8 75908F            173                     mov     P1,#8FH

01AB 1202D5            174                     lcall   de5ms

01AE D2B0              175                     SETB    P3.0

01B0 75904C            176                     mov     P1,#4CH

01B3 1202D5            177                     lcall   de5ms

01B6 759045            178                     mov     P1,#45H

01B9 1202D5            179                     lcall   de5ms

01BC 759055            180                     mov     P1,#55H

01BF 1202D5            181                     lcall   de5ms

01C2 75904E            182                     mov     p1,#4EH

01C5 1202D5            183                     lcall   de5ms

01C8 759041            184                     mov     P1,#41H

01CB 1202D5            185                     lcall   de5ms

01CE 75904D            186                     mov     P1,#4DH

01D1 1202D5            187                     lcall   de5ms

01D4 75904D            188                     mov     P1,#4DH

01D7 1202D5            189                     lcall   de5ms

01DA 759045            190                     mov     P1,#45H

01DD 1202D5            191                     lcall   de5ms

01E0 C2B0              192                     CLR P3.0

01E2 12029C            193                     lcall   de1s

194

195                     ; reiniciar

196

01E5 020045            197                     LJMP    inicio

198

199

200

201     app:            ; Imprime el apellido paterno (BUENROSTRO)

01E8 759001            202                     mov     P1,#01H

01EB 1202D5            203                     lcall   de5ms

01EE 759004            204                     mov     P1,#04H

01F1 1202D5            205                     lcall   de5ms

01F4 75908F            206                     mov     P1,#8FH

01F7 1202D5            207                     lcall   de5ms

01FA D2B0              208                     SETB    P3.0

209

01FC 75904F            210                     mov     P1,#4FH

01FF 1202D5            211                     lcall   de5ms

0202 759052            212                     mov     P1,#52H

0205 1202D5            213                     lcall   de5ms

0208 759054            214                     mov     P1,#54H

020B 1202D5            215                     lcall   de5ms

020E 759053            216                     mov     P1,#53H

0211 1202D5            217                     lcall   de5ms

0214 75904F            218                     mov     P1,#4FH

0217 1202D5            219                     lcall   de5ms

021A 759052            220                     mov     P1,#52H

021D 1202D5            221                     lcall   de5ms

0220 75904E            222                     mov     P1,#4EH

0223 1202D5            223                     lcall   de5ms

0226 759045            224                     mov     P1,#45H

0229 1202D5            225                     lcall   de5ms

022C 759055            226                     mov     P1,#55H

022F 1202D5            227                     lcall   de5ms

0232 759042            228                     mov     P1,#42H

0235 1202D5            229                     lcall   de5ms

0238 C2B0              230                     CLR     P3.0

023A 22                231                     ret

232

233

234     caso1:          ;Aqui hacemos el tiempo de 1s de la interrupcion 0

023B 756607            235                     mov     66h, #07H

023E D56601            236     paca3:          DJNZ    66h, aqui3

0241 32                237                     reti

0242 1201E8            238     aqui3:          lcall   app

0245 1202C2            239                     lcall   de100ms2

0248 02023E            240                     ljmp    paca3

241

242

243     apm:            ; Imprime el apellido materno (BRISENO)

024B 759001            244                     mov     P1,#01H

024E 1202D5            245                     lcall   de5ms

0251 759004            246                     mov     P1,#04H

0254 1202D5            247                     lcall   de5ms

0257 75908F            248                     mov     P1,#8FH

025A 1202D5            249                     lcall   de5ms

025D D2B0              250                     SETB    P3.0

025F 75904F            251                     mov     P1, #4FH

0262 1202D5            252                     lcall   de5ms

0265 75904E            253                     mov     P1, #4EH

0268 1202D5            254                     lcall   de5ms

026B 759045            255                     mov     P1, #45H

026E 1202D5            256                     lcall   de5ms

0271 759053            257                     mov     P1, #53H

0274 1202D5            258                     lcall   de5ms

0277 759049            259                     mov     P1, #49H

027A 1202D5            260                     lcall   de5ms

027D 759052            261                     mov     P1, #52H

0280 1202D5            262                     lcall   de5ms

0283 759042            263                     mov     P1, #42H

0286 1202D5            264                     lcall   de5ms

0289 C2B0              265                     CLR     P3.0

028B 22                266                     ret

267

268     caso2:          ;Aqui hacemos el tiempo de 1s de la interrupcion 1

028C 756507            269                     mov     65h, #07H

028F D56501            270     paca4:          DJNZ    65h, aqui4

0292 32                271                     reti

0293 12024B            272     aqui4:          lcall   apm

0296 1202AF            273                     lcall   de100ms

0299 02028F            274                     ljmp    paca4

275

276

277     de1s:

029C 754208            278                     mov     42h,#08H

029F 7541FA            279     paca1:          mov     41h,#0FAH

02A2 7540FA            280     aca1:           MOV     40h,#0FAH

02A5 D540FD            281     aqui1:          DJNZ    40h,aqui1

02A8 D541F7            282                     djnz    41h,aca1

02AB D542F1            283                     djnz    42h,paca1

02AE 22                284                     ret

285

286     de100ms:

02AF 756201            287                     mov     62h,#01H

02B2 7561FA            288     paca5:          mov     61h,#0FAH

02B5 7560FA            289     aca5:           MOV     60h,#0FAH

02B8 D560FD            290     aqui5:          DJNZ    60h,aqui5

02BB D561F7            291                     djnz    61h,aca5

02BE D562F1            292                     djnz    62h,paca5

02C1 22                293                     ret

294

295     de100ms2:

02C2 757201            296                     mov     72h,#01H

02C5 7571FA            297     paca6:          mov     71h,#0FAH

02C8 7570FA            298     aca6:           MOV     70h,#0FAH

02CB D570FD            299     aqui6:          DJNZ    70h,aqui6

02CE D571F7            300                     djnz    71h,aca6

02D1 D572F1            301                     djnz    72h,paca6

02D4 22                302                     ret

303

304

305     de5ms:

02D5 D2B1              306                     SETB    P3.1

02D7 7F0A              307                     mov     R7, #0AH

02D9 7EFA              308     aca2:           mov     R6,#0FAH

02DB DEFE              309     aqui2:          DJNZ    R6, aqui2

02DD DFFA              310                     DJNZ    R7, aca2

02DF C2B1              311                     CLR P3.1

02E1 22                312                     RET

****WARNING:Missing`END'directive

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, 1 WARNING

5. Observaciones y Conclusiones

Conclusiones

Esta practica, me salio bastante rápido, nada más tenia un error que usando algo que utilizaba en practicas anteriores

(un led auxiliar) prendia el 3.2 lo que hacia que entrara siempre en la interrupción de BUENROSTRO, pero de ahí

En más siento que es algo muy útil de los microcontroladores para poder tener mas interacción con el mundo

Exterior.